01_软冰核心原理与参数窗口

──────────────────────────────

公司内部标准化文档

生成日期：2025年12月26日

目录

# 01_软冰核心原理与参数窗口

## 0. 总成功标准（所有动作都围绕它）

细腻：冰晶小、入口顺滑（无冰渣/无颗粒）

挺立：挤出后站得住、融化慢、少出水

风味清晰：抹茶香/可可香穿透，但不苦不腻

──────────────────────────────────────────────────

## 0.1 本项目 v1 已锁定的“执行硬口径”（与 12–14 完全一致）

这部分是“落地执行用”的固定口径；其它区间/多口径讨论都退回知识库性质。

设备：泵机（Pump）

Overrun 目标：40–60%（用空气做“绵密感 + 高塔造型”）

原料体系：总部/代工预拌粉（袋装 SKU），门店只做“傻瓜混合”

工艺：Warm Mix（最低限度热配）

- 巧克力：可用 >60°C 热水帮助可可水化

- 抹茶：用 40–50°C 温牛奶（浓郁但不苦、偏甜有茶香；减少发灰/青腥）

进机温度：奶浆必须 ≤4°C 才能入机（不达标禁止入机）

熟化：2–4°C 冷藏 8–12h（前一晚备料过夜）；上机前再均质 20–30 秒

快速 QC：尖角测试 + 10 分钟融化盘（每天必做）

备注：按当前 v1 配方（见 13/14），最终奶浆结构大致为：

- 巧克力：总固形物约 36%、脂肪约 5.6%（含可可脂）

- 抹茶：总固形物约 35%、脂肪约 5.4%（按 1.5L 温牛奶 Warm Mix 口径）

## 1. 软冰本质：你在设计一个“可控的冻结泡沫体系”

你同时在控制：

水（决定冰渣与融化）

糖体系（甜度 + 冻结点/软硬窗口）

脂肪体系（顺滑/奶香/挂口；过高会腻/油/塌）

乳固形物/蛋白（MSNF）（body/结构；过高会砂感/乳糖结晶风险）

稳定剂（控融化、控出水、控冰晶长大）

乳化剂（让脂肪“部分聚集”成骨架，提升干爽与挺立）

空气（Overrun）（轻盈与“淡/浓”的权衡）

──────────────────────────────────────────────────

## 2. 产品设计的“三个瞬间”（顾客不懂参数，只懂体验）

### 2.1 视觉瞬间：挺拔与干爽

目标：像“雕塑”一样高塔，表面哑光、干爽；湿亮/滴水会被认为“不高级”

关键杠杆：

乳化质量（如 E471 等乳化剂让脂肪部分破裂形成网状）

Overrun（常见 40%–60%）

总固形物（一般 ≥32% 更容易站得住）

### 2.2 触觉瞬间：温度与绵密

目标：入口“软、细、绵密”，不冰牙

关键杠杆：

PAC（冻结点/软硬窗口）与糖体系

水的“被抓住程度”（水合/熟化/稳定剂）

出杯温度窗口（温度漂=口感漂）

### 2.3 味觉瞬间：风味清晰 + 干净收尾

目标：抹茶/可可香穿透，不苦不腻；吃完口腔残留要“干净”

关键杠杆：

甜度结构（入口甜明显，但后段快速收尾）

脂肪与乳化（太高/乳化失控会“喉咙挂油”）

糖选择（甜冲/拖尾/发干）

──────────────────────────────────────────────────

## 3. v1 已锁定的"执行硬指标窗口"（与 12–14 完全对齐）

本项目已完成口径统一，以下为 v1 执行标准。不同应用场景的详细讨论见文件 99。

### 3.1 配方侧窗口（v1 执行标准）

总固形物 Total Solids：34–40%（浓厚高级感，需配合黏度与机器负荷）

脂肪：6–8%（足以挂住抹茶/可可香气，但需防止油感与热天塌陷）

糖（总甜味固形物）：14–18%（中偏甜但不齁甜的稳定窗口）

MSNF：8–12%（提供结构与body，但需防止砂感风险）

稳定剂（复配）：0.25–0.45%（按门店复配粉投料量口径）

乳化剂：0.05–0.20%（通常包含在复配粉中）

### 3.2 机器侧目标窗口（v1 执行标准）

出杯/出料温度：-4°C ~ -7°C

Overrun：40–60%（用空气做"绵密感 + 高塔造型"）

──────────────────────────────────────────────────

## 4. 两条研发路线（先定底盘，再谈上限）

### 路线 A：预拌液研发（最稳、最快）

风味必须上机前完成：混匀 → 过滤/消泡 → 冷藏老化 → 上机

进机温度尽量稳定在 2–4°C（温度波动=口感漂）

不要在机器里临时加粉/加酱（前后杯漂移、堵机风险）

### 路线 B：从零自制料液（更专业，但品控要求高）

需要：巴氏/加热杀菌、均质条件、快速冷却能力

价值：口感上限更高、更可做“独家”

──────────────────────────────────────────────────

## 5. 微观“杀手”（决定你会不会翻车）

### 5.1 自由水太多 → 冰渣

现象：配方没变却突然出冰渣

原因：粉体未充分水合、熟化不足、温度波动导致冰晶长大

方向：更好的水化（热配/更长熟化）+ 更合适稳定体系

### 5.2 脂肪聚结失控 → 油感/蜡感

现象：巧克力有时顺滑，有时像“嘴里一层蜡”

原因：搅拌过度/周转太慢，脂肪球被打烂重新聚成大油滴

方向：控制黏度与乳化、提高周转、别让同一缸料长时间空转

──────────────────────────────────────────────────

## 6. 入门排障清单（先查什么先改什么：简版）

完整“故障树 + 旋钮总表”在文件 06。

### 口感类

冰渣/粗糙：固形物低/自由水多/稳定剂不足/熟化不够/温度波动

粉感/颗粒：分散失败（抹茶/可可）/干粉没先混/剪切不足

砂感：乳糖结晶（MSNF过高、温度波动、熟化过久）

### 结构/融化类

一挤就塌：稳定剂不足/乳化骨架弱/固形物低/Overrun过高

出水：稳定体系弱/熟化不足/油水分离前兆

### 工艺/机器类

堵机：固形物过高、粉没分散、巧克力黏度过大、乱加酱造成结构崩

前后杯漂：上机前没混匀、没过滤消泡、进机温度不稳

──────────────────────────────────────────────────

## 7. 本文件作业（跟着本文件内容走）

### 作业 1｜“产品标准”15 分钟定稿（写 3 句话即可）

你要做的软冰是：轻盈还是浓厚？

你要的“甜度定位”是：中甜/中偏甜/偏甜？

你要的“差异点”是：抹茶更香？巧克力更浓？还是旋风更强？

### 作业 2｜验证题

场景：顾客说“味道浓郁，但吃完嘴里很渴，喉咙像有一层油洗不掉”

“嘴里很渴”可能是哪类糖/甜度结构导致？

“喉咙有油”更可能是脂肪/乳化哪一侧失控？

### 作业 3｜替换推演

把抹茶配方里的抹茶粉换成可可粉（可可更吸水且自带脂肪）

思考：会更干还是更稀？会更硬还是更软？你优先调整哪个旋钮？