08｜软冰机选型规格书（抹茶/巧克力｜两缸两味｜旋风｜toppings）

──────────────────────────────

公司内部标准化文档

生成日期：2025年12月26日

目录

# 08｜软冰机选型规格书（抹茶/巧克力｜两缸两味｜旋风｜toppings）

用途：拿这份去谈任何供应商，把“口才”变成“参数 + 验收”。

目标产品：甜口 Soft-serve（非酸奶），两缸两味（抹茶/巧克力）+ 旋风（twist），高峰稳定、出杯快、可堆 toppings。

──────────────────────────────────────────────────

## 1）必须功能（MUST）

### 1.1 结构与口味

双缸（2 flavors）+ 混合头（twist）

- 必须能出：左味 / 右味 / 混合旋风（3 出口或同等效果）

出杯稳定：同一口味在连续出杯中 质地不明显漂移

### 1.2 出品稳定性（连续负荷）

必须通过：连续出杯 20 杯（同一桶料）后

- 软硬/挺立变化不明显

- 出杯速度不明显变慢

- 不出现明显出水/塌陷

### 1.3 清洗与卫生可控

必须支持：日常拆洗可执行（含出料头/刮片/密封件；若为 pump 含泵回路）

必须提供：标准清洗步骤与频次（说明书/培训/视频）

──────────────────────────────────────────────────

## 2）推荐功能（SHOULD）

### 2.1 进料方式

优先 Pump（泵/加压进料）：为“轻口感 + Overrun 稳定”服务

若 Gravity：必须在验收中证明 Overrun/口感一致性

### 2.2 散热方式

优先 Water-cooled（水冷）：为夏季与高峰稳定服务

若 Air-cooled（风冷）：必须满足安装散热要求并通过“高温/高负荷”验收（见第6章）

### 2.3 Overrun（膨胀率）

需要可控且稳定（档位/比例不重要，稳定才重要）

目标口感建议窗口：中等 Overrun（约 35%–55%）（以感官一致性与挺立为准）

──────────────────────────────────────────────────

## 3）可选功能（NICE TO HAVE）

Hopper 预冷/冷藏（precool / hopper refrigeration）：冷配体系更稳、减少塌

硬度调节（hardness control）：便于不同口味与季节校准

待机/夜间保鲜模式（standby）：减少人工与损耗

巴氏/自洁（pasteurization）：降低人工成本（但不等于免清洗）

──────────────────────────────────────────────────

## 4）关键技术指标（别被“宣传产量”骗）

真正影响你门店体验的是：稳定性 + 恢复速度 + 可清洗性 + 售后配件。

你问厂商要这 8 个指标/信息：

料缸容量（L）/ 冷冻缸容量（L）

官方产能（L/h 或 servings/h）+ 铭牌/说明书截图

冷却方式（风冷/水冷）与安装要求（散热空间/水路）

整机功率（W）与用电需求（单相/三相，额定电流 A）

是否有 hopper 预冷/冷藏（温度范围）

是否有硬度调节/待机模式

易损件清单与价格（O-ring、刮刀、密封、阀芯等）

售后响应：马德里上门速度 + 本地维修点/备件周期

──────────────────────────────────────────────────

## 5）不可接受项（任一条=直接淘汰）

不能稳定出旋风（twist）或旋风比例漂移明显

连续 20 杯明显变软/变慢/出水

结构复杂、拆洗耗时过长且无法提供清洗演示

耗材/配件不透明、买不到或交期不可控

需要的水电/散热条件无法在你的场地实现

二手机无法提供使用年限、维修记录、现场连打测试

──────────────────────────────────────────────────

## 6）现场验收测试脚本（你照做就能筛掉 80%）

### Test A｜连续 20 杯稳定性（必做）

看：尖角站立、出杯速度是否越来越慢、杯体是否越来越软

### Test B｜恢复速度（必做）

连打后停 3–5 分钟再出 1 杯

看：是否恢复到“第一杯”质地与速度

### Test C｜Overrun 一致性（必做）

同一设置下连续 10 杯，看口感轻重与体积是否漂移

### Test D｜补料冲击测试（强烈建议）

补料后观察 5 杯是否“忽稀忽硬”

### Test E｜清洗拆装演示（必做）

看：拆装件数量、耗时、死角、是否好买密封圈

──────────────────────────────────────────────────

## 7）机器商询价/资料索取清单（复制发给对方即可）

### 7.1 必问 12 问（不回答=直接扣分）

是否双缸 + 旋风（3口）？旋风比例是否可调/稳定？

是否有 hopper 预冷/冷藏（precool）？温度范围？

产能：L/h 或 servings/h（给官方数据或铭牌/说明书截图）

单缸料缸容量（L）+ 冷冻缸容量（L）

冷却方式：风冷/水冷？整机功率（W）？需要多大电路（A）？

是否有硬度调节（hardness control）？是否有待机模式（standby）？

完整清洗一次需要几分钟？是否可提供清洗视频？

易损件清单与价格：O-ring、刮刀、密封、阀芯（要报价单）

保修：整机几年？压缩机几年？保修条款（要文字）

售后：马德里上门响应时间？是否有本地维修点？

若是二手机：使用年限、累计工时/出杯计数、维修记录、上一任用途

是否能提供现场/视频连打测试：连续 20–30 杯 + 10 杯旋风一致性？

### 7.2 要对方发的 6 个东西（没有=不透明）

型号 + 铭牌照片（含序列号/功率）

说明书 PDF 或参数页

出杯演示视频（含旋风）

清洗拆装视频

易损件报价单

售后保修条款截图/合同

──────────────────────────────────────────────────

## 8）快速比价打分表（0–5 分×权重）

<70：不建议；70–85：可考虑；>85：优先

旋风一致性（权重 20）

连续出杯不塌（权重 20）

料缸预冷/冷藏（权重 10）

清洗维护难度（权重 15）

售后与配件可得性（权重 20）

能耗与散热适配（权重 5）

价格/成色/保修（权重 10）

──────────────────────────────────────────────────

## 9）二手机到店验机清单（必做 3 测试 + 6 检查）

### 9.1 必做 3 测试（不测=别买）

测试1：连续出杯 20–30 杯（看尖角/速度/漂移）

测试2：旋风一致性 10 杯（看左右味比例是否稳定）

测试3：清洗拆装演示（看死角与耗时）

### 9.2 6 检查（看到问题=降分/放弃）

密封圈/刮刀磨损是否严重（问更换成本）

泵回路（若有）是否漏气/漏液

轴承/搅拌是否异响

风扇/散热片是否堵灰（风冷机关键）

电路/报警历史（是否经常报错）

是否能稳定维持硬度（长时间开机测试）

──────────────────────────────────────────────────

## 10）默认推荐配置（基于当前目标）

双缸 + 混合头（twist）

优先 Pump

条件允许优先水冷

以“连续稳定性 + 恢复速度”优先于“宣传产量”

──────────────────────────────────────────────────

## 11）作业（跟着做，你就能下单而不被带节奏）

用第7章“12问+6资料”同时问 3 家供应商（或 2 新机 + 1 二手）

每台机按第8章打分，形成 Top2

对 Top2 执行第6章“现场验收脚本”（至少做 Test A + E）

输出一页结论：型号/价格/优缺点/风险点/你最终选择

──────────────────────────────────────────────────

## 12）可能存在的口径差异（对立观点/可选路线）

风冷 vs 水冷：风冷更省事，但在马德里夏季与高峰更容易漂移；水冷更稳但受场地水路限制

Pump vs Gravity：Pump 更容易做“轻口感 + 稳定 Overrun”，但清洗更严格；Gravity 省事但更吃配方与温控