12_项目总设计文件

──────────────────────────────

公司内部标准化文档

生成日期：2025年12月26日

目录

# 12_项目总设计文件

定位：这不是单一的研发文件或 SOP，而是项目总设计文件：

- 项目概念与商业路径（Mercadona 体验策略）

- 产品与研发口径（为什么这么配、怎么迭代）

- 预拌粉体系（总部/代工厂如何做、如何保密）

- 门店傻瓜 SOP（兼职也能稳定复现）

目标：低成本实现“高端体验感”，并可连锁复制。

──────────────────────────────────────────────────

## 0. 一句话战略

用 泵机（Pump）+ 预拌粉（总部/代工）+ Warm Mix（最低限度热配），把“绵密感/高塔造型/风味清晰”做成可复制的物理系统：

“让顾客觉得高级”，而不是“把用料堆到绝对高端”。

──────────────────────────────────────────────────

## 1. 三大核心决策（你已锁定）

### 1.1 泵机（Pump）

目标 Overrun：40–60%

作用：用空气（低成本）制造“绵密感 + 高塔造型 + 轻盈入口”，并放大“高级体验感”

研发原则：配方必须支持 pump（需要稳定气泡膜与乳化骨架）

### 1.2 总部/代工预拌粉

目标：消除门店称重误差、减少门店操作复杂度、保护配方机密

形态：每袋对应“一缸/一次投料”

版本管理：SKU + 配方版本号（例：CH-P01 / MT-P01）

### 1.3 Warm Mix（简易热配）

你要的不是“复杂热配工厂化”，而是：

用一次温热液体（优先温牛奶）完成：

- 可可/抹茶粉分散与水化

- 消除颗粒与粉感

- 提升香气释放（可可更明显；抹茶需控温）

再用冷乳品快速降温，把整个流程压缩到门店能做

──────────────────────────────────────────────────

## 2. 产品定位（口感口径）

### 2.1 抹茶（主线定位）

浓郁但不苦

偏甜但有茶香（甜在前、香在中、回甘在后，苦不拖尾）

颜色：干净、不发灰

### 2.2 巧克力（主线定位）

可可香厚、顺滑偏甜，但不齁

不油、不蜡、不堵机

融化后仍有稠度（不“一摊水”）

──────────────────────────────────────────────────

## 3. 操作与品控口径（为了连锁稳定）

### 3.1 备料与熟化（你给出的方案：前一晚备料）

允许“晚班结束前备料 + 冰箱熟化过夜”

目的：

1) 粉体水化完成 → 细腻无粉感

2) 黏度稳定 → pump 的 Overrun 与挺立更稳定

3) 温度稳定 ≤4°C → 产能更稳、卫生风险更低

v1 建议窗口（可作为默认 SOP）

熟化温度：2–4°C

熟化时间：8–12h（前一晚备料最合适）

上机前：再均质 20–30 秒（防沉底导致前后杯漂）

注意：如果熟化过长也可能变“更厚/更闷”，最终以“尖角测试 + 10 分钟融化盘”锁死你自己的窗口。

──────────────────────────────────────────────────

## 4. 预拌粉体系（为什么这样配：结构工程，而不是“堆料”）

### 4.1 结构分工（研发解释口径）

蔗糖：主甜味骨架（决定入口甜感与收尾）

Dextrosa：口感工具（更软更细，降低冻结点；不会显著增加“冲甜”）

脱脂奶粉 SMP：结构骨架（蛋白质+乳固体，支撑气泡膜与body）

可可/抹茶：风味模块（同时会改变吸水与黏度）

稳定/乳化体系：锁水抗融化 + 乳化骨架（支持 pump）

### 4.2 “Mercadona 体验策略”的技术落地

用结构（空气 + 黏度 + 乳化骨架）赢体验

用原料选择控制成本：

- dextrosa / maltodextrin 等“结构工具”通常性价比高

- 奶油/高端粉体是成本大头，要“适量”，靠结构放大体感

──────────────────────────────────────────────────

## 5. 关键风险点（v1 必须写清）

### 5.1 Warm Mix 的温度口径（抹茶 vs 可可不同）

可可：可用更高温（>60°C）帮助水化

抹茶：不建议用 >60°C（香气钝化、颜色脏、苦涩更直）

v1 推荐：抹茶用 40–50°C 温牛奶完成分散

### 5.2 进机温度口径（必须≤4°C）

若混合后仍是 20°C 直接进机：

- 产能下降、前几杯软塌、口感漂

- 卫生风险上升

v1 必须要求：进机前奶浆温度 ≤4°C（通过冷乳品 + 冰水浴/急速冷却实现）

### 5.3 “Base 50 Soft”不确定类型（稳定乳化复配粉 vs 基底粉）

这是 v1 里唯一必须保留的“分支口径”，因为不同类型投料量差 10 倍以上：

A 类：稳定/乳化复配粉（常见投料 0.2–0.5%）

B 类：基底粉（常见投料 2–5%）

v1 处理方式（不需要现在定死）：

文件 13 写“判别方法 + 两套投料口径 + 如何快速试验锁定”

门店 SOP（文件 14）用“按袋/按型号”执行，避免员工猜

──────────────────────────────────────────────────

## 6. v1 研发验证（用最少测试把口径锁死）

每个口味只做 3 个数据：

尖角测试（30 秒）

10 分钟融化盘

口感评分（细腻/挺立/风味清晰/拖尾）

研发迭代规则（防止乱调）

每一轮只动 1 个旋钮：

- 抹茶：先动“抹茶用量/糖圆润/奶粉托底”，不要先乱加香精

- 巧克力：先动“可可粉类型/用量/黏度控制”，不要先上巧克力酱

──────────────────────────────────────────────────

## 7. 交付件与文件映射（项目实施用）

研发与预拌粉交付：见 13_预拌粉规格与代工厂交付包_v1.md

门店 SOP 与前一晚备料：见 14_门店SOP_一热一粉一冷_含前一晚备料_v1.md

调参旋钮/排障树：见 06

训练计划与研发记录：见 07

设备选型：见 08

采购最小清单：见 09

门店动线与翻台：见 11

──────────────────────────────────────────────────

## 8. 本文件作业（作为“总设计锁口径”）

你确认 v1 的“默认节奏”是否为：晚班备料 + 过夜熟化 + 次日卖（是/否）

抹茶定位你已确认：浓郁不苦、偏甜有茶香（已锁定）

巧克力定位你确认：更偏“顺滑偏甜”还是“黑巧苦甜”（二选一）

Base 50 Soft：拿到包装后，把“推荐投料比例/成分表”拍一张，直接放进文件 13 的附录。